1  Введение

Проект  организации дорожного движения на сети автомобильных дорог в населенных пунктах  Верх-Каргатского сельсовета Здвинского района Новосибирской области разработан ООО  «Тринити» в июне 2015 года в соответствии с Заданием, утвержденным Главой Верх-Каргатского сельсовета Здвинского района Новосибирской области. Основанием для разработки проекта являются следующие документы:

- Федеральный закон от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями)

Прилагаемые исходные данные и условия для подготовки проектной и рабочей  документации:

# -  Задание на проектирование;

-   План – схема п. Бережки:

ул. Центральная;

ул. Береговая;

2  Технические нормативы

Согласно Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89*(СП 42.13330.2011)  и Рекомендациям по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (дополнение к Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89*) класс автомобильных дорог в п. Бережки– «улицы и дороги сельских  поселений». Категория дорог и улиц – «улица в жилой застройке». Основное назначение улиц и дорог  - транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Расчетные параметры автомобильных дорог следующие:

- ширина проезжей части                   -   5-6 м

- число полос движения                      -    1-2*

- ширина обочин                                 -  2х1,0мр

- расчетная скорость движения          -   40 км/час.

3  Природные условия района

В административном отношении участок работ расположен в Барабинском  районе Новосибирской области. Метеорологическая станция расположена в г. Барабинск, координаты станции: широта 55°21', долгота 78°20', высота 129м.

Климат района строительства резко континентальный с суровой и длительной зимой и коротким жарким летом. По схеме районирования для строительства согласно Актуализированной редакции СНиП 23-01-99* район относится к зоне Iв с умеренно континентальным климатом.

Решающую роль в характере термического режима играет циркуляция атмосферы и рельеф местности. Существенное влияние на температурный режим оказывает континентальность климата, которая проявляется в резко выраженном различии зимних и летних значений температур воздуха (таблица 3.1).

Температура воздуха, °С по м/ст. Барабинск                                 Таблица 3.1

| Характеристика | Месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Средняя температура воздуха Т0С | -18,3 | -17,0 | -9,2 | -2,1 | 11,0 | 17,0 | 19,2 | 15,8 | 9,8 | 2,0 | -8,3 | -15,3 | -0,7 |
| Максимальная температура воздуха max Т0С | 3,5 | 3,5 | 8,8 | 28,3 | 33,0 | 37,6 | 37,8 | 35,5 | 32,9 | 23,9 | 10,5 | 7,0 | 21,9 |
| Минимальная температура воздуха min Т0С | -44,7 | - 44,9 | - 41,2 | - 29,5 | - 10,7 | - 3,3 | 2,7 | - 2,1 | - 8,0 | - 25,1 | - 41,7 | - 46,9 | - 24,6 |

Среднегодовая температура воздуха имеет отрицательное значение (минус 0,7С). В отдельные годы в зависимости от погодных условий возможны значительные отклонения от многолетнего среднего значения не только среди среднемесячных, но и средних годовых температур воздуха. Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха продолжается с ноября по апрель (таблица 3.1).

Январь – самый холодный месяц на территории исследуемого региона (его среднемесячная температура воздуха по м/ст. Барабинск составляет -18,3С). Абсолютный минимум температуры воздуха -48С. Столь низкие температуры воздуха обусловлены воздействием сухих и холодных масс зимнего антициклона. Согласно актуализированной редакции  СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 составляет -39°С.

Наиболее высокие температуры воздуха отмечаются в июле – самом теплом месяце (его среднемесячная температура воздуха плюс 19,2С). Абсолютный максимум температуры воздуха плюс 36С.

Осень наступает на рассматриваемой территории в октябре. Наиболее интенсивное понижение температуры воздуха наблюдается в период осеннего охлаждения (октябрь – ноябрь). В октябре – ноябре перепад средних месячных температур воздуха составляет в среднем 11С и является наибольшим годовым.  Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 101 день.

За расчетную минимальную температуру принимаем: среднюю температуру наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью:

0,98 – для расчета металлических конструкций, равная -42°С

0,92 – для расчета бетонных и железобетонных конструкций, равная -39°С

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 75%. Наибольших значений влажность достигает в зимние месяцы (ноябрь-февраль) наименьших – весной и летом (апрель-июнь).

На рассматриваемой территории характер распределения осадков определяется циклонической деятельностью и орографическими особенностями региона. Взаимодействие этих факторов обусловливает существенные различия между количеством осадков, выпадающих по сезонам года. Различия в основном сводятся к тому, что осадки летнего сезона превосходят осадки зимнего периода. Среднегодовое количество осадков составляет 411 мм, минимальное количество осадков выпадает на февраль месяц, максимальное на июль месяц.

Устойчивый снежный покров образуется в основном к середине ноября, а начинает разрушаться, как правило, в конце марта.

Наибольшей мощности снежный покров достигает во второй-третьей декаде марта, составляя в среднем 48 см. В середине третьей декады апреля отмечается полный сход снега.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек. Максимальная скорость ветра 6,3 м/сек (май месяц), минимальная -2,7 м/сек (август месяц)

Среднегодовое направление ветра – западное и юго-западное. В теплый период года основным направлением ветра являются северное и северо-восточное направление, в холодный период года – западное, юго-западное и южное направление.

Основные климатические показатели согласно Актуализированной редакции СНиП 23-01-99* по метеостанции Барабинск представлены в таблице 3.2

Талица 3,2 – Основные климатические показатели

| Характеристика | Величина | Метеостанция |
| --- | --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, ˚С | -48 | Барабинск |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, ˚С | +38 | Барабинск |
| Температура наиболее холодных суток, ˚С: обеспеченностью 0,98% обеспеченностью 0,92% | -44 -42 | Барабинск |
| Температура наиболее холодной пятидневки, ˚С: обеспеченностью 0,98% обеспеченностью 0,92% | -42 -39 | Барабинск |
| Температура воздуха обеспеченностью 0,94% в холодный период года, ˚С | -25 | Барабинск |
| Температура воздуха в теплый период года, ˚С: обеспеченностью 0,95% обеспеченностью 0,98% | +23.5 +27.6 | Барабинск |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ˚С | +24.8 | Барабинск |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха: наиболее холодного месяца, ˚C наиболее теплого месяца, ˚C | 9.2 12.2 | Барабинск |
| Продолжительность суток и средняя температура воздуха со средней суточной температурой воздуха: 0˚C 8˚C 10˚C | 177 / -12.9 230 / -9.0 243 / -8.0 | Барабинск |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха: наиболее холодного месяца, % наиболее теплого месяца, % | 82 72 | Барабинск |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч: наиболее холодного месяца, % наиболее теплого месяца, % | 81 55 | Барабинск |
| Количество осадков: за ноябрь-март, мм за апрель-октябрь, мм | 104 307 | Барабинск |
| Суточный максимум осадков теплого периода, мм | 75 | Барабинск |
| Преобладающее направление ветра: декабрь-февраль июнь-август | ЮЗ СЗ | Барабинск |
| Средние скорости ветра по румбам: максимальная за январь, м/с минимальная за июль, м/с | 6.5 3.9 | Барабинск |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8 ˚C, м/с | 6.3 | Барабинск |
| Барометрическое давление, гПа | 995 | Барабинск |
| Суточный максимум осадков, мм | 93 |  |
| Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму, см | 22 | Татарск |
| Расчетная толщина снежного покрова, вероятностью превышения 5%, см | 49 | Татарск |
| Нормативная глубина сезонного промерзания, м суглинки, глины супеси, пески мелкие и пылеватые | 2.00 2.45 | Барабинск |

Средняя скорость ветра по направлениям, м/с

Метеостанция: Барабинск   		           			      Таблица 3.3    `

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,9 | 6,5 | 5,0 | 4,1 |
| Июль | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 4,4 | 4,1 | 4,0 |

Повторяемость направлений ветра и штилей, %

Метеостанция: Барабинск  		           			      Таблица 3.4

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | 30 | 11 | 4 | 1 |
| Июль | 14 | 15 | 10 | 10 | 9 | 13 | 14 | 15 | 4 |

Согласно дорожно-климатического районирования (СТП ТУАД 32-03-2000) данный район относится к дорожно-климатической зоне III.Р.3

4  Краткая характеристика существующей дороги

Организация дорожного движения, согласно задания, предусмотрена на следующих улицах населенного пункта п. Бережки:

| 1 | ул. Центральная; | 870м | щебень |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Береговая; | 2490м | грунт |

5  Организация и безопасность дорожного движения.

Обустройство дороги

Для организации и обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов  и повышения пропускной способности автомобильных дорог в п. Бережки проектом предусмотрены мероприятия по обустройству улично-дорожной сети дорожными знаками.

Установка дорожных знаков выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ОДМД «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах».

Для регулирования движения транспорта  и организации водителей в пути предусмотрено:

- установка дорожных знаков – 13 шт., стоек – 11 шт.;

Проектируемые мероприятия по инженерному обустройству автомобильных дорог представлены на чертеже 9/2-2015-9-ПОДД.2 лист 1.

- Знак 2.1 – устанавливают в начале дороги и перед каждым перекрестком на расстоянии не более 25 м. Знак 2.1 с табличкой 8.13 устанавливают перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление, а также перед перекрестками со сложной планировкой;

- Знак 2.4 – устанавливают непосредственно перед выездом со второстепенной дороги в начале кривой сопряжения;

- Знак 5.19.1 устанавливают  справа от дороги, знак 5.19.2 - слева. Знаки  должны быть установлены так, чтобы знак 5.19.1 находился на ближней границе перехода относительно приближающихся транспортных средств, знак 5.19.2 – на дальней. Ширина неразмеченного пешеходного перехода, заключенного между створами установки знаков  5.19.1 принята 4 м. Знак 5.19.1 и 5.19.2 размещаются на одной стойке на оборотной стороне друг друга;

Дорожные знаки, согласно ГОСТ Р 52289-2004, устанавливаются на расстоянии 0,5м от края проезжей части (при наличии обочины – от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака. В стесненных условиях (застроенная территория) допускается устанавливать знаки на обочине на расстоянии не менее 1м от кромки проезжей части. Согласно ГОСТ Р 52289-2004 высота установки знаков, без учета табличек, принята 3 м. Схема установки технических средств организации движения представлена на чертеже 9/2-2015-9-ПОДД.2 лист 2.

Типоразмер знаков принят  - Ι (по таблице 1 ГОСТ Р 52289 - 2004 для дорог и улиц местного значения, проездов, улиц и дорог в сельских поселениях).

Стойки знаков металлические без фундаментов. Диаметр и длина стоек приняты в зависимости от ветрового района по типовому  проекту  3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на  автомобильных дорогах». Глубина заделки в грунт - 1,2 м. Ямы под стойки дорожных знаков заполняют смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0,1м. Вокруг стойки знака, для обеспечения устойчивости, устраивается отмостка круглой формы диаметром 0,4 м из бетона класса В-15.

Знаки, устанавливаемые на дороге, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004.

Принятые проектом решения в соответствии с требованиями Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89* позволяют  обеспечить  безопасность и организацию движения на дороге.

6  Используемые материалы и конструкции

Применяемые материалы должны соответствовать:

- бетон класса В-15 – ГОСТ 7473-2010;

- дорожные знаки -  ГОСТ Р 52290-2004;

- стойки металлические – ГОСТ 10705-80.

7  Организация строительства

7.1 Общие данные

Проект организации строительства составлен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (СП 78.13330.2012);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Постановление Госстроя №80 от 23.07.01г.;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Постановление Госстроя № 123 от 17.09.02г.;

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».  Приказ Минрегиона России от 27.12.2010г. №781;

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Часть I, II.;

Обустройство автодорог п. Бережки ведется в условиях существующего движения транзитного автотранспорта по дорогам.  Работы  проводятся без закрытия движения. Проезд автотранспорта в период производства  работ будет осуществляться по существующим улицам в обоих направлениях.

7.2 Подрядная строительная организация

Разработка проектной документации велась без ориентирования на конкретную подрядную строительную организацию, которая будет определена по итогам торгов.

На подготовительном этапе разрабатывается проект производства работ и рабочая инструкция по технике безопасности с учетом местных условий, производится уточнение потребности в материально-технических ресурсах и кадрах. Запрещается производить работы без наличия полного комплекта предусмотренных проектом машин, механизмов и оборудования.

Технический надзор за «объектом» должна проводить эксплуатирующая организация.

7.3 Продолжительность выполнения работ

Продолжительность работ по обустройству автодорог в п. Бережки определена расчетом на основе продолжительности выполнения каждого вида работ. Продолжительность выполнения каждого вида работ, в свою очередь, определена исходя из объемов работ, производительности машин и механизмов, выполняющих эти работы.

Работы предусматривается вести поточным методом с организацией комплексного потока, состоящего из специализированных потоков, отрядов, звеньев.

Продолжительность  определена с учетом того, что ремонт осуществляется в III дорожно-климатической зоне по существующей дороге.

Принят следующий режим комплексного потока:

- пятидневная рабочая неделя;

- работа производится в 1 смену;

- продолжительность смены 8 часов.

7.4  Организация основных строительных работ

В соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (СП 48.13330.2011)  до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить от Заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на ведение строительных работ (ордер на производство работ).

Перед установкой дорожных знаков  должны быть выполнены следующие работы:

- завезены и складированы строительные материалы и необходимое оборудование, инструменты, металлические столбики и знаки;

- вырыты ямы под установку стоек дорожных знаков;

- получен наряд-допуск на работу автомобильного крана вблизи линии электропередач (при необходимости).

В состав работ, выполняемых при установке дорожных знаков и указателей, входят:

- подготовительные работы;

- разбивочные работы;

- земляные работы;

- монтажные работы;

- укрепительные работы.

Перечень основного необходимого оборудования, машин, для производства работ приведен в таблице:

| №п./п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны на автомобильном ходу 10 т | шт. | 1 |
| 2 | Автопогрузчики 5 т | шт. | 1 |
| 3 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79кН (0,59т) | шт. | 1 |
| 4 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | шт. | 1 |
| 5 | Вибратор поверхностный | шт. | 1 |
| 6 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м | шт. | 1 |
| 7 | Трамбовки пневматические | шт. | 1 |
| 8 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1кВт | шт. | 1 |
| 9 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | шт. | 1 |
| 10 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | шт. | 1 |

7.5 Контроль качества и приемка работ

Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.      Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ.

Производственный контроль качества работ включает в себя:

- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций

- инспекционный

- приемочный

Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов - металлические трубы для стоек под знаки, знаки и др. требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них. Проверяется наличие сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. Выполняются контрольные измерения изделий и оборудования. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.

Операционным контролем проверяется соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами.

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами.

Инструментальный контроль при установке дорожных знаков и указателей должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При установке дорожных знаков должны проверяться:

- толщина отсыпных слоев грунта и каменных материалов (при засыпке стоек);

- соблюдение размеров ямы под стойки;

- точность установки стойки (вертикальность) и крепления знака

- высота знаков по шаблонам.

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ.

При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительных работ.

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

По окончанию установки дорожных знаков и указателей, выполняется приемочный контроль. Выполненные работы принимают по Акту промежуточной приемки ответственных конструкций, к которому прилагают:

- общий журнал работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- исполнительную схему инструментальной проверки законченного участка автомобильной дороги с установленными на нем дорожными знаками и указателями с нанесением на исполнительной схеме отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства;

- паспорта на фундаменты, стойки, металлические крепежные изделия, дорожные знаки и указатели.

Эксплуатационный контроль

В период эксплуатации дороги контроль за общим состоянием дорожных знаков и повседневный надзор за ними осуществляется работниками дорожно-эксплуатационных служб. Для удобства учета знаков каждому знаку целесообразно присвоить индивидуальный номер, которым подписывают краской на обратной стороне щитка знака. В инвентаризационной ведомости указывают номер и вид знака, размер, материал, из которого изготовлены щиток, знак и стойка, расположение, дату установки или замены, состояние на текущий год, характер повреждений, вид ремонта.

Детальный осмотр необходимо проводить весной, в начале осени и зимой.

Работы по содержанию и ремонту дорожных знаков выполняются в течение всего года. Часть знаков ремонтируют на месте без демонтажа и перемещения. Сильно поврежденные знаки ремонтируют в мастерских.

Щитки, крепления, стойки всех знаков следует очищать систематически, но не реже 3 раз в год. Опоры, крепления следует окрашивать по потребности, но не реже 1 раза в год.

7.6  Потребность во временных сооружениях

производственного и жилищно-бытового комплекса.

Водо- и энергоснабжение участка работ

Работы  по обустройству дорог выполняются в населенном пункте – п. Бережки. Временные производственные и жилищно-бытовые сооружения не требуются.

Обеспечение объекта водой осуществляется от централизованных источников водоснабжения  п. Бережки. Доставка воды для технологических целей осуществляется поливомоечной машиной, на бытовые нужды – в специальных емкостях, отвечающих требованиям СЭС.

Подача электроэнергии на участок производства работ осуществляется от передвижной электростанции с номинальной мощностью не менее 10 кВт, сжатым воздухом – от передвижного компрессора с двигателем внутреннего сгорания с производительностью не менее 5 м3/мин.

  - 7.7  Охрана труда и техника безопасности при производстве работ

В настоящем проекте мероприятия по технике безопасности и охране труда разработаны в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве”

До начала строительства организация подрядчика в составе организационно-технологической документации должна разработать комплекс  мероприятий по охране труда  и технике безопасности, руководствуясь при этом следующими документами:

- СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве”, часть 1;

- СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве”, часть 2;

- "Пособие по охране труда и технике безопасности в строительстве автомобильных дорог"

-"Организация охраны труда на предприятии в современных условиях" (А.Д.Фомин 1996 г.).

- "Постановление Правительства РФ от 12.08.95г. "О государственных нормативных требованиях по охране труда в Российской Федерации".

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

Руководство охраной труда и ответственность за общее состояние техники безопасности возлагается на начальника и главного инженера подрядной организации.

Строительная площадка и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. До начала производства работ должна быть разработана местная инструкция по Охране труда и технике безопасности, которая учитывает все местные условия труда, конкретные правила поведения работающих,  правила работы с ручным инструментом и механизмами. Местная инструкция должна быть утверждена руководством строительной организации. Все работники, принимающие участие в строительстве, должны пройти обучение и инструктаж по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, трудовому законодательству и охране окружающей природной среды.

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда.

Строительная площадка и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При производстве всех видов дорожно-строительных работ, рабочие должны быть обеспечены спецодеждой.

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

Находясь на территории строительной площадки, в бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

7.8 Требования безопасности при складировании   материалов и конструкций

Складирование материалов должны производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей).

Материалы и конструкции следует размещать в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения складируемых материалов.

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться в штабеля в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

8  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Целью пожарной защиты является применение наиболее эффективных способов и средств для предупреждения и ликвидации пожаров.

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров на дорожном строительстве являются:

- применение жидкого топлива (бензина, керосина, мазута) при разжигании печей;

- неисправность отопительных приборов, печей, электрических установок и проводок;

- применение кустарных нагревательных электроприборов и предохранителей;

- нарушение правил эксплуатации электрооборудования;

- неосторожное обращение с огнем.

В организациях и на предприятиях должно быть проведено обучение рабочих, служащих, инженерно-технических работников правилам пожарной безопасности по разработанным администрацией программам, согласованным с органами пожарного надзора. В программу обучения должны быть включены следующие вопросы:

- предупреждение и тушение пожаров с учетом имеющихся на объекте средств пожаротушения;

- правила пожарной безопасности (содержание в противопожарном состоянии электросетей, отопительных приборов, рабочих мест, производственных кладовых, складов, проходов и т.д.);

- противопожарный режим территории объекта, складских и служебных помещений, цехов;

- пожарная опасность отдельных материалов (битум, негашеная известь, топливо и др.), нормы, места и порядок их хранения;

- пожарная опасность отдельных видов работ (сварочные работы, заправка машин топливом, порядок хранения топливно-смазочных материалов, допустимые места курения).

Кроме обучения правилам пожарной безопасности, должен проводиться обязательный инструктаж рабочих по основным требованиям пожарной безопасности.

Запрещается:

-держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

-заправлять на месте работ транспортные средства горючим и сливать из них топливо;

-подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

-подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

- в полосе отвода не разрешается разводить костры и сжигать хворост, порубочные материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

- земляные участки в полосе отвода  должны быть очищены от сухой травы, кустарника, валежника, горючего мусора и т. п;

-производить в полосе отвода выжигание сухой травы, а также сжигание кустарника и другого горючего материала;

-производить огневые работы без согласования с пожарной охраной.

9  Охрана окружающей среды

Применяемые для обустройства автодорог материалы и изделия в период эксплуатации не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и дополнительных мероприятий не требуется.

На период производства работ  предусматриваются технологические и организационные мероприятия, максимально снижающие техногенную нагрузку на окружающую природную среду:

-  на участке работ запрещено складирование мусора;

- заправка топливом строительных и транспортных машин должна производиться только на стационарных автозаправочных станциях;

- строительные материалы и мусор должны быть вывезены до ввода объекта в эксплуатацию;

- краски, мастики и битумные составы должны находиться на объекте только в объеме, необходимом для выполнения разового задания.

В целях предотвращения загрязнения почвы при выполнении работ запрещается сливать на землю или сбрасывать в воду отработанные ГСМ (техобслуживание техники производится только на базе).

Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферы в период проведения работ до значений ПДК, предусмотренных «Списком ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» №3083-84 МЗ СССР, предусмотрено следующее:

-минимальный объем сварочных работ на стройплощадке.

Технической службе ОГМ строительной организации осуществлять контроль за нормативным содержанием в выхлопных газах диоксида азота и акромина.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод предусмотрено:

- устройство биотуалета;

- применение привозной воды для технологических нужд;

- применение машин с исправной топливной системой, исключающей утечку ГСМ;

- отсутствие буровзрывных работ.

В целом  работы по обустройству автодорог не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, поэтому дополнительных мероприятий по ее охране не требуется